Máster Oficial en Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes

Del mundo físico al controlador: sensores, interfaces y comunicaciones

Documento respuesta EC12

Respuesta EC12

V1.3

Dpto. Tecnología Electrónica

Universidad de Málaga

Índice

Ejercicio de Evaluación Continua EC12a (0.6p)	2

Ejercicio de Evaluación Continua EC12b (0.65p)	2

Responde a las preguntas que se formulan en este documento, indica los resultados con sus fórmulas  y cálculos en la hoja de cálculoEC12. Entrega ambos documentos una vez rellenos en la tarea Entrega ejercicio de evaluación continua EC12.

# Ejercicio de Evaluación Continua EC12a (0.6p)

Calcula el error, expresado en LSB y en mV, que comete el ADC para los valores del canal A0 y reflexionar sobre los resultados obtenidos.

Para esto es importante tener en cuenta la fórmula de conversión para el ADC de 12 bits del microcontrolador MSP430F5529 que indica el fabricante, y que viene recogida en la guía de la familia del microcontrolador, NADC=(212-1) *( (Vin - VR-)/(VR+ -VR-)), donde NADC es el valor digital que da el ADC correspondiente a la tensión de entrada Vin, utilizando los niveles de referencias positivos y negativos VR+ y VR-. En nuestro caso VR- = 0v y VR+ varía entre las posibles a seleccionar (2,5;2,0;1,5 y Vcc).

Para calcular el error, este lo podemos estimar como el valor absoluto de la diferencia entre el valor ideal que el ADC debería devolver correspondiente al valor medido por el multímetro y el valor real que ha devuelto el ADC.

En la hoja MEDIDAS_ADC _A0_ERROR (EC12a) realiza los cálculos necesarios y entrega los resultados.

Además, contesta a las siguientes preguntas:

EC12a1: Con los datos de la Tabla1 del documento Guía de desarrollo GEC12, y recogidos en la hoja de cálculo, calcula aproximadamente el error, expresado en LSB y en mV, que comete el ADC para los valores del canal A0. Con los resultados obtenidos en la hoja de cálculo MEDIDAS_ADC _A0_ERROR (EC12a), indica qué par tensión de entrada canal A0 y referencia, obtiene los errores más grandes y explica por qué.

El error se ha calculado como el valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el ideal. Tras analizar la tabla, se observa que los errores más grandes se producen con las referencias de 1,5V y 2,0V cuando la entrada es de 2,1754V. Esto se debe a que la tensión de entrada es mayor que la de referencia, lo que provoca la saturación del ADC. Aquí el convertidor alcanza su valor máximo 4095 y es incapaz de medir el exceso de tensión, resultando en errores muy grandes. En los casos donde Vin es menor que Vref (como con la referencia de 2,5V o Vcc), el error es significativamente menor al estar dentro del rango dinámico del ADC.

Las fórmulas aplicadas han sido:

- N ideal = (2^12)-1 * (Vin/VRef)  . Aquí se ha eliminado el VR- al ser 0V=GND

- El Error en LSB es la diferencia entre el N ideal y el obtenido en valor absoluto

EC12a2: Si tuviéramos alimentado el microcontrolador con una batería, ¿sería adecuado medir el nivel de tensión de dicha batería mediante el canal A11, utilizando como referencia Vcc? Recuerda que el canal A11 es un canal que está conectado a la línea de alimentación a través de un divisor de tensión como se ve en la Figura 4 del documento Guía de desarrollo GEC12 y por lo tanto la tensión de entrada al canal A11 es Vcc/2.

No es posible, esto se debe a que el resultado sería constante ya que al variar (aumentar o disminuir) la referencia también lo hará el valor de salida del divisor, haciendo que el sistema no detecte la caída de tensión de la batería. Si lo analizamos matemáticamente vemos que es una ecuación en la que los términos de Vcc se cancelan.

# Ejercicio de Evaluación Continua EC12b (0.65p)

EC12b1: Con los valores de la Tabla1 del documento Guía de desarrollo GEC12, recogidos en la hoja de cálculo EC12, calcula aproximadamente el error, expresado en LSB y en mV, que comete el ADC tras el proceso de calibración para los valores del canal A0. Los cálculos realizados y los resultados se deben recoger en la hoja de cálculo MEDIDAS_ADC_A0_CALIBRAR(EC12b1). Este error se puede estimar como el valor absoluto de la diferencia entre el valor obtenido con un conversor ideal y el valor correspondiente a la medida realizada por el ADC tras la calibración. Los valores de calibración que le corresponden al microcontrolador son los que se muestran en la Figura10 y Tabla2 del documento Guía de desarrollo GEC12 (también están recogidos en la hoja de cálculo). Justifica y explica los cálculos que has realizado para esta estimación y compara los errores obtenidos tras la calibración con los errores que se calcularon en la cuestión EC12a1, indicando el efecto ha tenido la calibración. Entrega los cálculos y los resultados en la hoja MEDIDAS_ADC_A0_CALIBRAR(EC12b1).

Los cálculos de calibración se han realizado aplicando los factores GAIN, OFFSET y VREF_FACTOR extraídos de la tabla TLV del microcontrolador. Esta calibración ha resultado en una mejora de precisión para las medidas que están dentro del rango de la referencia:

- En el caso de Vin con 2,1754V con Vref=2,5V, el error inicial de 5,92 mV (EC12a) se ha reducido a 1,47 mV tras la calibración. Esto representa una reducción del error de aproximadamente un 75%.

- En las situaciones de saturación, la calibración no tiene efecto apreciable, ya que la información física se pierde al desbordar el rango del hardware.

La fórmula utilizada ha sido ADC(calibrated)=((ADC(raw) x CAL_ADCXXVREF_FACTOR / 2^15) x (CAL_ADC_GAIN_FACTOR / 2^15) ) + CAL_ADC_OFFSET utilizando cada valor en base a la referencia de la medida.

EC12b2: Con los valores digitales obtenidos para el canal A10 calcula la temperatura calibrada y comenta los resultados. Los valores de calibración que le corresponden al microcontrolador con el que se han hecho las medidas son los que se muestran en la Figura10 y Tabla 1. Justifica y explica los cálculos que has realizado para esta estimación. Entrega los cálculos y los resultados en la hoja MEDIDAS_ADC_A10_CALIBRAR(EC12b2). Ten en cuenta que tienes 3 bloques de medidas de la temperatura, uno por cada referencia, y que en cada bloque tienes 4 medidas. NOTA IMPORTANTE: todas las medidas de todos los bloques se tomaron dentro de un espacio temporal próximo, por lo tanto, puedes asumir que todas corresponden a la misma temperatura.

Las 4 medidas de cada bloque muestran una variación mínima, lo que indica una buena estabilidad del sensor y del ADC. A pesar de utilizar tres referencias distintas (1,5V, 2,0V y 2,5V) que arrojan valores digitales brutos muy diferentes, la temperatura final calculada es prácticamente idéntica en todos los bloques.

Para el valor final se ha realizado una media aritmética entre los cuatro valores medidos para cada referencia.

La fórmula utilizada ha sido Temperatura (calibrada en ºC)=( (ADC(raw) - CAL_ADCXXVREF_T30 ) x ((85-30) / (CAL_ADCXXVREF_T85 - CAL_ADCXXVREF_T30) ) + 30