Se ha sustituido el inicio de conversión por software por un esquema basado en temporizadores para reducir la carga de la CPU y muestrear a una frecuencia fija.

- Configuración del ADC: En la función AnalogConfigADC, se ha habilitado el temporizador interno de muestreo mediante ADC12_A_setupSamplingTimer. Esta configuración define el tiempo de retención de forma automática una vez recibido el trigger.

- Sincronización con Timer B: Se ha configurado el Timer B0 en modo ascendente utilizando el registro de comparación CCR1. Este genera un evento periódico en modo RESET_SET que actúa como fuente de disparo para el ADC (ADC12_A_SAMPLEHOLDSOURCE_3).

- Modo de Secuencia Repetida: Se ha implementado el modo ADC12_A_REPEATED_SEQOFCHANNELS. Esto permite que, ante un único pulso del temporizador, el ADC procese de forma autónoma la secuencia completa de seis memorias de conversión.

2.2. Compensación y Calibración de Datos

Para corregir las desviaciones se han actualizado las funciones de procesamiento:

- Gestión de Referencias: Se ha definido el tipo enumerado VREFS_t para permitir que el sistema elija entre las referencias de 1.5V, 2.0V y 2.5V, seleccionando los coeficientes de calibración de la tabla TLV del micro. Qué referencia se debe usar la manda en el header el comando de la aplicación de PC.

- Optimización Aritmética: Se han rediseñado las funciones AnalogTempCompensate y AnalogValueCompensate operaciones de desplazamiento de bits y máscaras. No se usan librerías de punto flotante, reduciendo el tiempo de ejecución y el consumo de memoria Flash.